Mikroelektromechanikai Rendszerek

Okos Egércsapda

Feladatként kaptuk, hogy egy Raspberry PI és a Python programozási nyelv segítségével csináljunk valamilyen eszközt. A Tanár Úr rengeteg példát felsorolt, hogy az utóbbi években milyen ötletekkel álltak elé a diákok. Mi valami újat szerettünk volna, amit remélhetőleg még senki nem mutatott be. Hosszas ötletkeresgélés után találtuk meg ezt az okos és állatbarát egércsapdát.

Elvi működés:

A működése nagyon egyszerű. Egy érzékelő érzékeli, ha az egér bemegy a csapdába, ez beindítja a szervomotort, ami kihúzza a küllőt az ajtóból, ezáltal az ajtó lecsapódik. A bent lévő led világítás felkapcsol és a benne lévő kamera ekkor csinál egy fényképet, amit emailen elküld a címzettnek, ez esetben nekem.

Fejlesztése:

A fejlesztés három részből állt. El kellett készíteni az egérfogó mechanikáját be kellett szerelni az elektronikát és el kellett készíteni a programot.

- A csapda elkészítése:

Kezdetben nem tűnt nehéznek maga a faház megcsinálása, viszont utólag rájöttünk, hogy ez nem is olyan egyszerű munka. Mivel ahol láttuk ezt az ötletet ott CNC géppel vágták ki nagyon pontosan a darabokat és ezeket ragasztással rögzítették. Nálunk  ez a lehetőség nem állt fenn, csak az az otthoni műhelyben megtalálható kézi szerszámokra  tudtunk támaszkodni. A méreteket a Rapsberry  PI méreteihez igazítottuk, a csapóajtó műanyag sínben csúszik a kisebb súrlódás érdekében. A gyorsabb lecsapódást egy súllyal értük el amely egyben ütközőként is funkcionál.  Egyszerű 4mm-es rétegelt lemezt, 2,5x13-as csavarokat és bútorragasztót használtunk, az oldalát kimartuk és műanyaglappal vontuk be, hogy kívülről is látható legyen a belseje. A háznál törekedtünk a könnyű szerelhetőségre, ezért a közép

- Az elektronika összeállítása

Felhasznált eszközök: 	-      1 db Rapsberry PI 3 B+ számítógép tápegységgel

- 1 db Rapsberry kamera modul

- 1 db Arduino infra szenzor

- 1 db WS282B kör alakú LED modul

- 1 db 1,3 kg-os szervó motor

Az egér érzékelésére kezdetben egy távolságmérővel (HC-SR04) próbálkoztunk, de ez sajnos néha hibás adatokat mért,(PL: 20 cm után 0,1-et.) mely a csapda hibás lecsapódásához vezetett. Ezt így nem találtuk elég stabilnak és más megoldást keresve esett a választásunk az infra érzékelőre. A LED világítás egy utólagos ötlet volt miután a teszteken láttuk, hogy sötétben a Rapsberry kamerája nem igazán csinál jó képet. Megoldható lett volna egyszerű fehér LED körrel melyet csak ki be kellett volna kapcsolni, de ez nem állrendelkezésükre. A WS282B vezérelhető RGB LED kör állt rendelkezésre, de a feladat ezzel is megoldható volt, hisz erre is kivezérelhető a fehér fény. Egy másik problémával is szembesültünk, hogy a közeli tárgyakról a kamera nem képes megfelelő élességű képet készíteni. Erre megoldásnak a halszem optikát találtuk, de ezt már nem volt idők beszerezni.

A teljes kapcsolási rajz az 1. sz. mellékleten látható. Minden periféria 5V-os feszültséggel működik, ennyi 5V-os tű nem volt a Rapsberryn, ezért a feszültséget el kellett osztani. Összesen 3 db GPIO portra volt szükségünk, a 18,23,24 került felhasználásra.

- Program fejlesztés:

A Rapsberry PI számítógépbe helyezett 15 GB-os kártyára telepítettük a Raspbián operációs rendszert. A rendszerrel települt a Python 3.7 fejlesztő rendszer, melyben a fejlesztést végeztük.  A program külön fájlban került feltöltésre. A fejlesztés kezdetben a kiszerelt gépen monitor egér és billentyűzet csatlakoztatásával folyt, de elkerülhetetlen volt a beszerelt Rapsberryn is módosítani a programot, ezért engedélyezésre került a VNC elérés a Rapsberryn. Később a távvezérelt programindítás érdekében az SSH is engedélyezésre került.

Az érzékelő nem igényelt különösebb nehézséget hisz érzékelés esetén egy logikai igazat at a GPIO bemeneten. Az SG 90-es szervó vezérlése már összetettebb. A szervo működtetését a gyakorlatban úgy valósíthatod meg, hogy vezérlő bemenetére egy un. változtatható kitöltési tényezőjű (dutycycle) impulzussorozatot küldesz a Raspberry Pi megfelelő kimenetéről. Ezt a vezérlési módot PWM-nek, azaz impulzus-szélesség modulációnak hívjuk. A megoldás lényege az, hogy olyan állandó periódusidejű (frekvenciájú) jeleket állítunk elő, ahol a szabályozás a jel kitöltési tényezőjének változtatásával történik.

A kitöltési tényező az impulzusszélesség (azaz a bekapcsolt állapot ideje) és a periódusidő hányadosa. Ha százalákosan akarjuk megadni, akkor a hányadost még meg kell szorozni 100-al.

kitöltési tényező = impulzusszélesség/periódusidő

Ha a kitöltési tényezőt százalékosan akarjuk megadni, akkor a hányadost még meg kell szorozni 100-zal:

kitöltési tényező [%] = 100 * impulzusszélesség/periódusidő

Az SG92R szervo karja 90 fokos elfordulást végezhet mindkét irányba, azaz a teljes elfordulás szöge 180 fok. A un. semleges helyzet az a pont, amelyből a tengely az óramutató járásával egyező, illetve ellenkező irányba is elmozdulhat. A szervo minden 20ms-os időközönként új impulzust vár, ami meghatározza az elfordulási szögét. Egy 1,5ms-os impulzus a szervót a 90 fokos pozícióba forgatja, amit semleges pozíciónak hívunk. Az 0,5ms-os impulzus 0 fokba, a 2,5ms-os impulzus pedig 180 fokos pozícióba forgatja a szervo tengelyét, illetve a rá szerelt kart. A pozícionáló impulzusoknak ismétlődniük kell, hogy a szervo tengelye stabilan tartsa a felvett pozíciót, akár külső erő ellenében is.

Ennek alapján a szervó számára az impulzusokat ismételnünk kell, méghozzá 20ms-os gyakorisággal. Ez tudva, valamint, hogy a periódusidő a frekvencia reciproka ez 50Hz-es frekvenciát jelent. Így python programunkban a PWM modul meghívását ezzel az értékkel kellett megtennünk.

Ezek után be kell állítani a kitöltési tényezőt, amit az impulzus időtartamának és a szükséges impulzus szélességének az aránya határoz meg. 20ms-os periódusidővel a szükséges impulzusok időtartamát A bezárt helyzetében az egércsapdának 90° os állásban kell állni a szervónak (dc1) a nyitott állapotban nem egészen 180-ban ezért a 2,5 ms időt 2,1 ms-nak (dc2) véve a következőképpen számoltunk:

dc1 = 1,5 / 20 x 100 = 7,5%  (stabil helyzet)

dc2 = 2,1 / 20 x 100 =10,5%

A fenti értékeket használtuk a programunkban. A nyitott állapot elérése után a stabil helyzet fenntartása érdekében a beállás után azonnal lekapcsoltuk a szervó vezérlését.

A WS282B LED vezérlésére találtunk egy mintaprogramot ez alapján végeztük a LED-ek bekapcsolását 1-8-ig és színek beállítását fehérre RGB(255,255,255) A kikapcsolás a LED-ek feketére állításával történik RGB(0,0,0).

A LED-ek bekapcsolása után kapcsoltuk be a kamerát mely fényképet képet készít és lementi a megadott útvonalara image.jpg néven. A kamerának minimum 2 másodpercig bekapcsolt állapotban kell lenni a kép elkészítéséhez. A kép elkészülte után még 3 másodpercig bekapcsolva tartjuk a kamerát és a világítást majd mindkettőt kikapcsoljuk.

Az E-mail küldéshez miután GMAIL levelezőt használunk ezért ehhez kerestünk mintaprogramot. A mintaprogramba behelyettesítve a saját adatainkat megtörténik az E-mail megküldése mellékletben a lementett képpel.

Működtetése:

Kezdetben itt is azért egy picit gondba voltunk hiszen parancssorból futtatva nagyon szépen futott, de egy egércsapdát nem tudunk úgy üzemeltetni hogy monitor, egér és billentyűzet is ott van. A VNC-s megoldás már egyszerűbb, de még mindig Notebookot-igényel, és még ez is nagyon lassú.

Próbálkoztunk az AutoRun-PowerOff-os megoldással de ez is lassú volt, és a szervó motor a betöltés közbeni tranziensek hatására néha hibásan működött ezért a csapda nem volt megbízható. Rengeteg ötletelés után arra jutottunk hogy egy mobilos applikációval SSH-s indítással (raspberry ssh lite)-al próbáljuk meg működtetni, ami sikerült is. Így tehát mobillal könnyen és gyorsan indítható az egércsapda.

- Elindítjuk

- Felhúzzuk az ajtót és a telefonon rányomunk a Start gombra.

- Innentől csak megvárjuk míg az egér belefut és megnézzük a képet.

Az SSH Lite két ingyenes lehetőséget kínált program indításra ezért egy második kis programot is készítettünk mellyel felkapcsolható 10 másodpercre a világítás egy letölthető kamera applikációval élő videós képet kapunk az egérről.

- sz melléklet: Kapcsolási Rajz